Gebruik van een draagbare lockbox binnen de Lock Out – Tag Out (LOTO) procedure

1. Doel

Deze procedure beschrijft het veilig en correct gebruik van een draagbare lockbox bij werkzaamheden waarbij gevaarlijke energiebronnen moeten worden uitgeschakeld, vergrendeld en gecontroleerd om onbedoelde herinschakeling te voorkomen.

2. Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op:

- Onderhouds-, reinigings-, herstellings- en inspectiewerkzaamheden

- Installaties en arbeidsmiddelen met meerdere energiebronnen

- Situaties waarbij meerdere personen tegelijk aan dezelfde installatie werken

3. Definities

- Lock Out – Tag Out (LOTO): Procedure om energiebronnen veilig uit te schakelen en fysiek te vergrendelen.

- Draagbare lockbox: Verplaatsbare afsluitbare box waarin sleutels van individuele LOTO-slotjes worden opgeborgen.

- Installatieslot: Slot dat op de installatie gezet wordt om de installatie te vergrendelen.

- Afdelingsslot: slot van de afdeling dat door meerdere afdelingsverantwoordelijken kan geplaatst of verwijderd worden.

- Persoonlijk slot: Slot dat uitsluitend door één persoon gebruikt wordt en waarvan die persoon de enige sleutel bezit.

4. Verantwoordelijkheden

Werkgever

- Voorziet geschikte draagbare lockboxen, sloten en tags

- Zorgt voor opleiding en instructies

- Ziet toe op naleving van deze procedure

Leidinggevende

- Bepaalt of een groeps-LOTO (lockbox) noodzakelijk is

- Coördineert en controleert het correcte verloop van de procedure

Werknemers

- Volgen strikt deze procedure

- Gebruiken uitsluitend hun persoonlijke LOTO-slotjes

- Verwijderen enkel hun eigen slot

5. Benodigd materiaal

- Draagbare lockbox (mechanisch veilig, duidelijk gemarkeerd)

- Individuele LOTO-slotjes (persoonlijk slot)

- Lock-out tags (met naam, datum, afdeling)

- LOTO-formulier of werkvergunning

6. Procedurestappen

Stap 1 – Voorbereiding (dit wordt door onze klant uitgevoerd)

- Identificeer alle energiebronnen (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, mechanisch, thermisch, enz.)

- Informeer betrokken werknemers en derden

- Stop de installatie volgens de normale stopprocedure

Stap 2 – Isoleren van energiebronnen (dit wordt door onze klant uitgevoerd)

- Schakel alle energiebronnen uit

- Breng installatieslotjes aan op:

  - Hoofdschakelaars

  - Afsluiters

  - Energie-isolatiepunten

Stap 3 – Sleutels in de draagbare lockbox

- Verzamel alle sleutels van de aangebrachte installatiesloten

- Plaats deze sleutels in de draagbare lockbox

- Sluit de lockbox af met een hoofdslot (afdelingsslot van de klant)

Stap 4 – Persoonlijke vergrendeling

- De ploegleider plaatst als eerste het GS afdelingsslot

- Elke persoon die aan de installatie werkt:

  - Plaatst zijn/haar persoonlijk slot op de draagbare lockbox

  - Bevestigt een persoonlijke tag

- Zolang er minstens één persoonlijk slot aanwezig is op de lockbox, kan deze niet geopend worden

Stap 5 – Controle (nulenergiecheck)

- Controleer actief of de installatie spanningsloos is

- Test bedieningsorganen (startknoppen, kleppen, enz.)

- Pas werkzaamheden pas toe na bevestiging van nulenergie

Stap 6 – Uitvoering van de werkzaamheden

- Voer de geplande werkzaamheden uit

- Lockbox blijft afgesloten gedurende de volledige werkduur

Stap 7 – Beëindigen van werkzaamheden

- Op het einde van de dag:

  - Iedere werknemer verwijderd zijn persoonlijk slot

  - Indien de werken niet afgerond zijn, blijft het GS afdelingsslot op de lockbox aanwezig. Dit om de lock out bij afwezigheid te garanderen.

- Na afronding van de werkzaamheden:

  - Verwijdert elke werknemer uitsluitend zijn/haar eigen slot

  - Wordt het GS afdelingsslot verwijderd

- Wanneer het laatste slot is verwijderd:

  - Kan de lockbox geopend worden

  - Kunnen de sleutels van de energie-isolatiepunten worden weggenomen

Stap 8 – Herinschakeling

- Controleer of:

  - Alle personen zich buiten de gevarenzone bevinden

  - Beveiligingen en afschermingen correct zijn geplaatst

- Verwijder de LOTO-slotjes van de energiebronnen

- Herstel de energievoorziening volgens de opstartprocedure

7. Afwijkingen en noodsituaties

- Het verwijderen van een slot door iemand anders dan de eigenaar is strikt verboden, tenzij:

  - Een formele noodprocedure wordt gevolgd

  - Goedkeuring van leidinggevende én preventieadviseur

  - Schriftelijke registratie

8. Opleiding en instructie

- Alle betrokken werknemers krijgen:

  - Opleiding LOTO

  - Specifieke instructie over gebruik van draagbare lockboxen

- Herhaling bij:

  - Nieuwe installatiesidenten

  - Wijzigingen in de procedure

9. Documentatie en registratie

- LOTO-formulier of werkvergunning (indien van toepassing)

- Registratie van:

  - Betrokken personen

  - Datum en duur van de werkzaamheden

  - Installatie of machine

Checklist – Draagbare Lockbox (LOTO)

Installatie / machine: .....................................................
Datum: .................... Werkverantwoordelijke: ............................

1. Voorbereiding

☐ Werkzaamheden correct bepaald (onderhoud / herstelling / reiniging / inspectie)
☐ Installatie en energiebronnen geïdentificeerd
☐ Betrokken werknemers en derden geïnformeerd
☐ Correct LOTO-materiaal beschikbaar (sloten, tags, lockbox)

2. Uitschakelen en isoleren

☐ Installatie correct stilgelegd volgens stopprocedure
☐ Alle energiebronnen uitgeschakeld
☐ Energie-isolatiepunten bereikbaar en duidelijk geïdentificeerd

Energiebronnen gecontroleerd (aankruisen wat van toepassing is):
☐ Elektrisch
☐ Mechanisch
☐ Hydraulisch
☐ Pneumatisch
☐ Thermisch
☐ Andere: .....................................................

3. Lock-out uitvoeren

☐ LOTO-slotjes correct aangebracht op alle isolatiepunten
☐ Elk slot voorzien van duidelijke tag (naam – datum – reden)
☐ Sleutels van alle LOTO-slotjes verzameld

4. Draagbare lockbox

☐ Alle sleutels in de draagbare lockbox geplaatst
☐ Lockbox afgesloten met hoofdslot klant
☐ De GS verantwoordelijke hangt het afdelingsslot 
☐ Elke aanwezige werknemer heeft zijn/haar persoonlijk slot op de lockbox geplaatst
☐ Persoonlijke tag aan het slot bevestigd

5. Controle – nulenergie

☐ Startknoppen/bedieningen getest
☐ Bevestigd dat geen herstart mogelijk is
☐ Restenergie veilig vrijgemaakt (druk, spanning, beweging)

➡ Werkzaamheden mogen pas starten na bevestigde nulenergie

6. Uitvoering werkzaamheden

☐ Lockbox blijft gesloten tijdens de volledige duur van de werkzaamheden
☐ Geen sloten verwijderd tijdens de werken
☐ Wijzigingen of extra personen correct toegevoegd aan de lockbox

7. Beëindiging werkzaamheden

☐ Werkzaamheden volledig afgerond
Indien ja: alle sloten verwijderen ook GS afdelingsslot
Indien nee: GS afdelingsslot laten hangen
☐ Werkzone veilig opgeruimd
☐ Afschermingen en beveiligingen terug geplaatst
☐ Elke werknemer verwijdert uitsluitend zijn/haar eigen slot

8. Herinschakeling

☐ Laatste slot van de lockbox verwijderd
☐ Lockbox geopend en sleutels vrijgegeven
☐ LOTO-slotjes verwijderd van energiebronnen
☐ Installatie veilig opnieuw in dienst genomen

9. Afwijkingen / opmerkingen

☐ Geen afwijkingen
☐ Afwijking gemeld en geregistreerd (omschrijving):
..............................................................................

10. Handtekeningen

Werkverantwoordelijke: .................................. Datum: ..............
Preventie / toezicht (indien van toepassing): .................................

Toolboxmeeting

Veilig werken met een lockbox (LOTO)

Onderwerp: groepsvergrendeling met draagbare lockbox

1. Waarom Lock Out – Tag Out?

👉 Machines en installaties kunnen gevaarlijke energie bevatten:

- Elektrisch

- Mechanisch (bewegende delen)

- Hydraulisch / pneumatisch

- Thermisch

⚠️ Onbedoelde herinschakeling kan leiden tot:

- Ernstige letsels

- Beknellingen

- Elektrocutie

- Dodelijke ongevallen

LOTO voorkomt dit door energie fysiek te blokkeren.

2. Wat is een lockbox?

Een draagbare lockbox is een afsluitbare box:

- Waarin de sleutels van de LOTO-slotjes worden opgeborgen

- Die gebruikt wordt bij werken met meerdere personen

Principe:

Eén installatie – meerdere sloten – niemand kan herinschakelen zolang er één slot aanwezig is.

3. Wanneer gebruiken we een lockbox?

Bij:

- Onderhoud of herstelling door meerdere personen

- Werken over meerdere shiften

- Complexe installaties met meerdere energiepunten

- Werken door verschillende afdelingen of contractors

Niet nodig bij:

- Kortdurend werk door één persoon (persoonlijk LOTO-slot volstaat)

4. Hoe werkt de lockbox? (stappenoverzicht)

Stap 1 – Installatie uitschakelen

- Machine stilleggen volgens stopprocedure

- Alle energiebronnen uitschakelen

Stap 2 – Lock out uitvoeren

- LOTO-slotjes plaatsen op alle isolatiepunten

- Elk slot voorzien van een tag

Stap 3 – Sleutels in de lockbox

- Alle sleutels verzamelen

- In de lockbox plaatsen

- Lockbox afsluiten door klant

- GS afdelingsslot hangen

Stap 4 – Persoonlijke beveiliging

- Elke werknemer:

  - Plaatst zijn/haar persoonlijk slot op de lockbox

  - Behoudt zelf de sleutel

Zolang één slot aanwezig is → geen herinschakeling mogelijk

Stap 5 – Controle

- Testen of de installatie spanningsloos is

- Pas starten met werken na bevestigde nulenergie

5. Gouden regels bij werken met een lockbox

* IEDEREEN gebruikt een eigen persoonlijk slot
* Je verwijdert alleen je eigen slot
* Lockbox blijft gesloten tijdens de volledige werkzaamheden (via het GS afdelingsslot)

NOOIT:

- Een slot van iemand anders verwijderen

- Sleutels meenemen uit de lockbox

- Werken starten zonder nulenergiecheck

- “Even snel” herinschakelen

6. Wat bij einde van de werken?

- Werk afgerond, zone veilig

- Iedereen verwijdert zijn eigen slot (elke dag)

- Bij werken over meerdere dagen; GS afdelingsslot laten hangen

- Alleen de ploegleider mag een GS afdelingsslot verwijderen en dit pas wanneer de werken volledig afgerond zijn

- Pas wanneer het laatste slot verwijderd is:

  - Wordt de lockbox geopend

  - Kunnen energie-isolatiepunten worden vrijgegeven

- Installatie veilig heropstarten

7. Noodsituaties of afwijkingen

Een slot mag nooit zomaar door iemand anders verwijderd worden

Uitzondering alleen mogelijk:

- Via een formele noodprocedure

- Met toestemming leidinggevende & preventieadviseur

- Met schriftelijke registratie

8. Praktijkvraag aan de groep

Bespreek kort:

- Wat kan er gebeuren als iemand geen persoonlijk slot plaatst?

- Hebben we op onze werkplek situaties waar een lockbox verplicht is?

9. Samenvatting

Lockbox = veilig groepswerk
 Iedereen vergrendelt zichzelf
 Geen slot = geen veiligheid
 Veilig werken begint vóór de eerste handeling

10. Aanwezigheidsregistratie